MK-Produkter Mekanik & Kemi AB		Tel. 08/514 00 550

Box 8, SE-183 21 Täby, Sweden		Fax 08/510 147 18

www.mk-produkter.se			info@mk-produkter.se

Ejektorblandare för skär- och slipvätskor

Kylvätskeblandare

Mini 1500

Utrustningen kan snabbt och enkelt ställas in för önskat blandningsförhållande. Inställt värde håller sig konstant med hög noggrannhet.

| ## Kylvätskeblandare Mini 1500 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Artikelnummer |  |  | 205-A1 |  |
| Kapacitet |  |  | 1500 l/tim |  |
| Inblandningsområde |  |  | 0 – 30 % vol |  |
| Vattentryck, min | 2 bar (2 kg/cm2) |  |  |  |
| Vattenanslutning |  | ¾”R |  |  |
| Koncentratslang, längd |  |  | 1400 mm |  |
| Utloppsslang* |  |  |  | 1400 mm |
| Bredd ”B” |  |  |  | 380 mm |
| Höjd ”H” |  |  |  | 230 mm |
| Djup ”D” |  |  |  | 125 mm |
| Vikt |  |  |  | 6,0 kg |
| * Får ej förlängas |  |  |  |  |

Säkerheten i blandningsförhållandet utgör en viktig del i bearbetningsekonomin. Blandnings-kammaren utformning ger en mycket effektiv och kontrollerad blandning. Det ger vätskan lång livslängd och stabilitet mot yttre inverkan, med god verktygsekonomi.

Anslutes enkelt till vattenledningsnätet. Vattnet pressas genom blandningskammarens ”venturirör” och suger upp koncentratet till blandningen – ingen elanslutning.

Utrusningar för automatisk nivåövervakning och påfyllning av kylvätsketank, levereras som tillval. För säker produktionoch lönsamthet redan vid installation.

### Utrustningen är förberedd för montage på vägg eller konsol.